# 규조류 현미경 사진 분석 파이프라인 구축 보고서

작업일 2026-07-29 대상 데이터 /mnt/d/260729 (극지 퇴적물 코어 3개 시료, 광학현미경 사진 345장) 저장소 github.com:jikhanjung/diatom (commit bde4989)

## 1. 작업 목적

퇴적물 코어에서 추출한 규조류 광학현미경 사진을 분석 가능한 형태로 정리하는 것이 목표였다. 작업 중 확인된 요구사항은 다음 세 가지였다.

사진에서 object가 있는 위치를 자동으로 특정한다 (후보가 많거나 부정확해도 무방).

같은 위치를 초점만 바꿔 찍은 사진들이 한 뭉치임을 알아낸다.

가능하면 focus stacking으로 규조류의 입체적인 형태를 본다.

## 2. 데이터 개요

/mnt/d/260729 아래 3개 폴더, 총 690개 파일(994 MB). 사진마다 <파일명>.jpg_metadata.xml이 1:1로 동반된다.

| 폴더 | 사진 수 | 파일 범위 |
| --- | --- | --- |
| WAP13-GC47 116cm | 93 | Snap-21171 ~ 21263 |
| WAP13-GC47 450cm | 101 | Snap-21264 ~ 21364 |
| RS23-GC03 71cm | 151 | Snap-21365 ~ 21515 |
| 합계 | 345 |  |

파일 번호가 폴더 경계를 넘어 연속이고 세션 ID가 동일(LM - 20260729_135143)하므로, 116cm → 450cm → 71cm 순서로 한 세션에서 연속 촬영된 것이다.

### 2.1 촬영 조건 (XML에서 추출, 345장 전부 동일)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 현미경 | ZEISS Axio Imager.A2 (정립), ZEN 3.8.99.00000 |
| 대물렌즈 | Plan-Apochromat 40x/0.95 Korr M27, air, WD 250 µm |
| Optovar | 1.6x |
| 카메라 어댑터 | 0.63x |
| 총 배율 | 카메라측 실효 40.32x / 접안 기준 640x |
| 카메라 | Axiocam 506c, 픽셀 4.54 µm, 14-bit 취득 → 8-bit BGR JPG 저장 |
| Binning | 1×1 |
| 노출 | 195.568 ms |
| 조명 | TL 할로겐 3.13 V, 반사경 none, RL 셔터 닫힘 → 투과광 명시야 |
| 이미지 크기 | 2752 × 2208 |

### 2.2 스케일 — 정량 측정의 근거

Scaling/Items/Distance = 1.1259920634920635E-07 m, 즉

0.112599 µm / pixel, 시야(FOV) 309.8 × 248.6 µm

X와 Y가 동일하고 AutoScaling/Type이 Measured(실측 캘리브레이션)이므로, 픽셀 수에 이 값을 곱하는 것만으로 규조류 크기를 µm 단위로 바로 얻을 수 있다.

### 2.3 사진 내용

Snap-21365와 Snap-21368을 육안 확인했다. 명시야 투과광이라 배경이 밝은 회색이고 피사체 실루엣이 옅어 대비가 낮다. 시야에는 중심목(원반형), 우상목(침상형), 사슬형 군체가 광물 입자·debris와 섞여 덩어리로 뭉쳐 있다. 21368이 21365보다 초점이 잘 맞아 조흔(striae)이 선명하게 보였다 — 초점 시리즈라는 설명과 일치한다.

## 3. XML 메타데이터 분석

XML은 파일당 약 140 KB, 고유 태그 1286종이다. 대부분은 ZEN의 실험 설정 템플릿과 GUI 힌트(.Type, .Default, .GuiHint 접미사)라 분석에는 쓸모가 없다.

### 3.1 확보한 것

픽셀 스케일 (§2.2) — 가장 중요한 값

광학계 전체 구성 (§2.1) — 재현성 기록용

촬영 시각 AcquisitionDateAndTime (UTC, 100 ns 해상도)

### 3.2 확보하지 못한 것 — 스테이지 좌표

XML에는 스테이지 XY 좌표도, 포커스 Z 좌표도 기록돼 있지 않다.

ZPosition 계열 태그가 5곳 나오지만 모두 FixedZPosition=0, SupportPointsMode=FixedZPosition 같은 실험 설정 템플릿 값이며 실측 위치가 아니다. Snap(단발) 촬영이라 Z-stack으로 기록되지 않았기 때문이다.

이를 확정하기 위해 XML 3개를 직접 비교했다.

| 비교 | 관계 | 차이 |
| --- | --- | --- |
| 21365 ↔ 21366 | 같은 시야, 초점만 다름 | 타임스탬프 + 내부 GUID |
| 21365 ↔ 21371 | 다른 시야 | 타임스탬프 + 내부 GUID |

두 diff 결과가 구조적으로 완전히 동일했다. 즉 같은 시야인지 다른 시야인지를 구분할 정보가 XML에 전혀 없다. 메타데이터만으로는 초점 시리즈를 묶을 수 없고, 이미지 내용으로 판단해야 한다는 결론이 여기서 나왔다.

### 3.3 타임스탬프 기반 그룹핑 시도 — 불충분

촬영 시각 간격을 단서로 삼아 보았다. 그룹 내부는 2~5초, 시야 이동 시에는 17초 이상 벌어지는 패턴이 실제로 있었다. 그러나 10초 임계로 분할한 결과:

| 폴더 | 그룹 수 | 단독 그룹 |
| --- | --- | --- |
| RS23-GC03 71cm | 30 | 5 |
| WAP13-GC47 116cm | 43 | 22 / 43 |
| WAP13-GC47 450cm | 39 | 9 |

116cm 폴더는 절반 이상이 단독 그룹으로 쪼개져 신뢰할 수 없었다. 촬영 리듬은 사람이 조작하는 속도에 좌우되므로 임계값이 폴더마다 달라진다. 보조 신호로는 쓸 수 있으나 주 판단 근거로는 부적합하다고 판단하고 이미지 기반 방법으로 전환했다.

## 4. 초점 시리즈 그룹핑

### 4.1 방법

초점이 바뀌면 고주파 성분(선명도)은 크게 변하지만 입자들의 배치는 그대로라는 점을 이용한다.

그레이스케일 변환 후 가로 256 px로 축소

가우시안 블러(σ=2)로 고주파 제거 → 초점 변화에 둔감한 저주파 지문

평균 0 / 표준편차 1로 정규화

인접 사진 간 정규화 상관계수(NCC) 계산, 임계값 미만이면 그룹 분리

구현: group_focus_series.py

### 4.2 검증 — 분리가 매우 깨끗함

RS23-GC03 71cm의 인접 상관계수 150개 분포:

| 구간 | 개수 |
| --- | --- |
| > 0.90 | 117 |
| 0.55 ~ 0.90 | 0 |
| < 0.55 | 33 |

임계값 이하의 최댓값 0.35, 이상의 최솟값 0.936. 그 사이 0.35~0.936 구간에 값이 하나도 없다. 기본 임계값 0.55는 이 빈 구간 한가운데에 놓이므로 사실상 오분류 여지가 없다.

또한 21365~21370이 정확히 group 0으로 묶여, 사용자가 알려준 사실과 일치했다.

### 4.3 결과

| 폴더 | 사진 | 그룹 | 다중 / 단독 | 그룹 내 최소 상관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS23-GC03 71cm | 151 | 34 | 28 / 6 | 0.936 |
| WAP13-GC47 116cm | 93 | 47 | 21 / 26 | 0.974 |
| WAP13-GC47 450cm | 101 | 43 | 32 / 11 | 0.944 |
| 합계 | 345 | 124 | 81 / 43 |  |

345장 → 124개 시야로 정리됐다. 세 폴더 모두 그룹 내 최소 상관이 0.93 이상으로 임계값과 여유가 크다. 116cm 폴더는 단독 촬영이 26개(55%)로, 이 시료는 초점 시리즈를 상대적으로 덜 찍은 것으로 보인다.

그룹마다 Laplacian 분산으로 가장 선명한 장을 함께 기록하므로, 대표 1장만 골라 후속 처리하면 작업량이 약 1/3로 줄어든다.

산출물: groups_RS23.json, groups_WAP13-GC47_116cm.json, groups_WAP13-GC47_450cm.json

## 5. Focus Stacking

### 5.1 방법

구현: focus_stack.py

정렬 — 초점을 돌리면 배율이 미세하게 변하고(focus breathing) 스테이지도 흔들리므로, ECC로 평행이동+회전을 보정한다. 초점 차이에 강건하도록 블러 후 정렬.

선명도 맵 — 라플라시안 절댓값을 가우시안으로 완만하게 한 값(노이즈 내성).

합성 — 선명도를 4제곱 가중치로 한 soft blending. 하드 선택은 경계에 이음매를 만든다.

깊이 맵 — 픽셀별로 어느 장이 가장 선명했는지가 곧 상대 높이. 슬라이스가 5~6장뿐이라 뭉툭해지므로 최대점 주변 3점에 포물선을 맞춰 소수점 단위로 보간.

### 5.2 결과

group 0~2 (21365~21381)에 적용해 육안 확인했다. 개별 프레임에서 흐렸던 우측 군체의 조흔과 사슬 구조가 합성 후 선명해졌고, 좌상단의 초점 이탈 덩어리도 완화됐다.

### 5.3 지표 선택의 함정 — 기록해 둘 가치가 있음

처음에는 전역 Laplacian 분산으로 평가했는데 0.77x, 0.94x, 0.81x 로 나와 합성이 실패한 것처럼 보였다. 원인은 다음과 같다.

초점이 크게 어긋난 덩어리는 짙은 그림자가 되어 강한 명암 경계를 만든다. 전역 Laplacian 분산은 이것을 "선명함"으로 계산한다. 합성이 성공해 그림자가 해소될수록 오히려 숫자가 내려간다.

물체가 있는 영역의 국소 선명도로 지표를 바꾸자 정직한 값이 나왔다.

| 그룹 | 장수 | 최선 단일 프레임 | 합성 | 개선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g000 (21365-21370) | 6 | 19.60 | 22.59 | 1.15x |
| g001 (21371-21375) | 5 | 23.48 | 24.48 | 1.04x |
| g002 (21376-21381) | 6 | 20.74 | 21.62 | 1.04x |

정렬 실패는 3개 그룹 모두 0건이었다.

### 5.4 깊이 맵 — 현재는 참고용

깊이 맵은 배경 노이즈가 심했다. 배경은 어느 장에서도 초점이 맞지 않아 argmax가 사실상 난수가 되기 때문이다. 신뢰도 마스킹과 포물선 보간을 넣어 개선했으나, 근본적인 한계가 있다.

한 그룹이 5~6장뿐이라 깊이 해상도가 낮다

실제 Z 좌표가 기록돼 있지 않아 등간격 촬영이었는지조차 알 수 없다

따라서 정량적인 높이로는 쓸 수 없다

실제 Z 위치가 기록되는 z-stack이 확보되면 그때 본격적으로 활용할 부분이다. 현재 구현은 그때를 위한 배선까지만 해 둔 상태다.

## 6. Object 후보 검출 (SAM)

### 6.1 SAM3 접근 불가 — SAM2.1로 대체

SAM3 사용을 검토했으나, facebook/sam3는 HuggingFace gated (manual approval) 모델이다. 익명 요청은 401로 거부된다(sam2.1-hiera-large는 200). 승인된 계정의 HF_TOKEN이 필요하다.

비공식 미러가 존재하지만 게이트 우회에 해당하므로 사용하지 않았다. 사용자 판단에 따라 SAM2.1(apache-2.0)로 진행하되, --backend sam3 자리를 만들어 두어 토큰 확보 시 코드 수정 없이 교체할 수 있게 했다.

SAM2.1의 AutomaticMaskGenerator는 클래스 무관(class-agnostic)이라 "후보가 많아도 무방"이라는 요구에 오히려 잘 맞는다.

### 6.2 결과

구현: segment_diatoms.py

Snap-21368에 적용 (scale 0.5, points_per_side 32, base-plus): 원시 마스크 87개 → 필터 후 83개 후보.

각 후보에 대해 픽셀 스케일을 물려 다음을 산출한다.

bbox / 중심 좌표

면적 (px, µm²)

장축·단축 길이 (µm), 종횡비

채움율(fill ratio) — 규조류 피각은 debris보다 높은 경향

SAM의 predicted_iou / stability_score

오버레이 이미지를 육안 확인한 결과, 규조류와 debris를 모두 잡아냈다. 작은 파편과 우측 밀집 덩어리 내부에서는 누락이 보였다 — recall을 높이려면 포인트 밀도를 올려야 하는데, 이것이 다음 절의 성능 문제로 이어졌다.

## 7. 성능 분석

### 7.1 문제 — 1장에 10분 초과

recall을 높이려고 points_per_side 48 + crop-layers 1 + 원본 해상도로 실행했더니 사진 1장이 10분을 넘겨 중단했다. 345장 기준 60시간이 넘는다.

### 7.2 원인 1 — 비용이 포인트 수의 제곱에 비례

SAM의 automatic mask generation은 이미지에 점을 격자로 찍고 각 점마다 디코더를 한 번씩 돌린다. points_per_side(pps)는 격자 한 변의 점 개수다.

| pps | 총 포인트 | 점 간격(2752 px 기준) |
| --- | --- | --- |
| 16 | 256 | 172 px = 19.4 µm |
| 32 | 1,024 | 86 px = 9.7 µm |
| 48 | 2,304 | 57 px = 6.5 µm |

점 간격이 곧 탐지 가능한 최소 크기를 결정한다. pps=48에 crop-layers 1(2×2 타일을 추가 스캔, 크롭 5개)을 겹치면 11,520 포인트로 pps=32 대비 11배가 된다.

### 7.3 원인 2 (핵심) — WSL2 sysmem fallback

벤치마크 첫 줄에서 결정적인 단서가 나왔다.

tiny  pps=16   49.2s  masks=57  peakVRAM=7.42GB

4 GB 카드인데 7.42 GB를 할당하고 있었다. WSL2는 GPU 메모리가 부족하면 시스템 RAM으로 넘겨서(sysmem fallback) 실행은 계속하지만, PCIe를 오가느라 수십 배 느려진다. 연산량보다 이 메모리 스래싱이 주범이었다.

메모리를 많이 쓰는 이유는 AMG가 포인트 배치마다 마스크를 원본 해상도로 업샘플링하기 때문이다. 64포인트 × 2208 × 2752 × float32 = 텐서 하나에 1.55 GB.

### 7.4 해결

입력을 0.5배 리사이즈 — SAM2는 어차피 인코더 입력을 1024×1024로 리사이즈하므로 인식 품질 손실이 사실상 없는데 마스크 메모리는 4배 줄어든다. (픽셀 크기 0.225 µm/px로, 20~80 µm 규조류에는 충분)

`points_per_batch` 64 → 16 — 추가로 4배 감소

결과: peak VRAM 7.42 GB → 1.16 GB, 포인트를 4배(256→1024)로 늘리고도 49.2s → 19.3s. 포인트당으로는 약 10배 개선.

### 7.5 벤치마크 (GTX 1050 Ti 4 GB, WSL2, Snap-21368)

| 모델 | scale | pps | ppb | 시간 | 마스크 | peak VRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tiny | 0.5 | 32 | 16 | 19.3s | 123 | 1.16 GB |
| small | 0.5 | 32 | 16 | 19.6s | 101 | 1.23 GB |
| base-plus | 0.5 | 32 | 16 | 19.0s | 87 | 1.33 GB |
| base-plus | 0.5 | 48 | 16 | 140.9s | 129 | 2.09 GB |
| base-plus | 0.4 | 64 | 16 | 238.2s | 151 | 3.38 GB |

관찰:

모델 크기는 시간에 거의 영향이 없다. 비용은 포인트 수가 지배한다. 따라서 무료로 큰 모델을 쓸 수 있다.

pps를 48 이상으로 올리면 OOM 경고가 뜨며 sysmem fallback이 시작돼 급격히 느려진다 (2.25배 포인트에 7.4배 시간).

1050 Ti 권장 설정: `--scale 0.5 --points-per-side 32 --points-per-batch 16` → 장당 19초. 대표 이미지 124장이면 약 40분.

### 7.6 GPU 교체 시 기대 효과

현재 병목이 정확히 상위 GPU가 해결하는 지점들이다.

|  | GTX 1050 Ti | Quadro RTX 8000 |
| --- | --- | --- |
| VRAM | 4 GB (890 MB는 디스플레이 점유) | 48 GB |
| 세대 | Pascal | Turing |
| Tensor Core | 없음 | 있음 |
| fp16 | FP32의 1/64 속도 → 사실상 사용 불가 | 전속도 + tensor core |
| FP32 | ~2.1 TFLOPS | ~16.3 TFLOPS |

FP32만으로도 약 8배, fp16 autocast가 살아나면서 추가 가속, 48 GB라 sysmem fallback이 아예 사라진다. 체감 20~50배 예상.

코드의 autocast_dtype()이 compute capability를 보고 자동 판단하므로(≥8.0 → bf16, 7.x → fp16, 그 이하 → fp32) 수정 없이 그대로 동작한다. 48 GB면 1050 Ti에서 포기했던 원본 해상도 + pps 64 + crop layers 설정을 쓸 수 있고, 이것이 작은 규조류 파편의 recall에 직결된다.

## 8. 산출물

### 코드 (저장소 커밋 완료)

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| group_focus_series.py | 초점 시리즈 그룹핑 |
| focus_stack.py | all-in-focus 합성 + 깊이 맵 |
| segment_diatoms.py | SAM2.1 기반 object 후보 검출 |
| bench.py | VRAM/속도 설정 탐색 |
| requirements.txt | 의존성 고정 (torch cu126, sam2 커밋 해시) |
| README.md | 촬영 조건, 스케일, XML 한계, 성능 메모 |
| groups_*.json | 세 폴더 그룹핑 결과 |

산출물 디렉토리(out/, stacked/)는 재생성 가능하고 용량이 커서 gitignore 처리했다.

### 실행 환경

Python 3.12.3 / torch 2.13.0+cu126 / SAM-2 (커밋 2b90b9f5) / OpenCV 5.0.0

## 9. 한계와 다음 단계

### 검증 범위

정직하게 적어 두면, SAM 후보 검출은 Snap-21368 한 장에만 적용해 육안 확인했다. focus stacking도 3개 그룹만 확인했다. 그룹핑만 345장 전체에 적용해 통계를 냈다.

### 미해결 / 판단 필요

검출 대상을 원본으로 할지 focus-stack 결과로 할지 미정. 합성 이미지가 더 선명하니 검출 품질도 나을 것이나, 원본 좌표와의 대응 관계를 별도 관리해야 한다.

SAM2는 클래스 무관이라 규조류와 광물 debris를 구분하지 못한다. 현재는 크기· 종횡비·채움율만 계산해 둔 상태이며, 실제 선별에는 분류 단계가 별도로 필요하다. 종 수준 동정은 더 나아간 문제다.

SAM3 접근권. huggingface.co/facebook/sam3에서 라이선스 동의 후 승인을 받으면 텍스트 프롬프트("diatom")로 개념 기반 검출이 가능해져, debris 구분 문제를 상당 부분 해결할 여지가 있다.

깊이 맵의 정량화는 Z 좌표가 기록된 z-stack 촬영이 전제다.

### 권장 순서

RTX 8000에서 고품질 설정으로 124개 대표 이미지 일괄 검출

검출 후보에 대한 규조류/비규조류 분류 기준 수립 (형태 지표 또는 별도 분류기)

SAM3 접근권 확보 시 텍스트 프롬프트 방식과 비교 평가

향후 촬영 시 Z 위치가 기록되는 z-stack 모드 사용 검토