# 형태·텍스처 기반 규조각 선별과 검출 교정 뷰어

작업일 2026-07-29 (001 보고서 이후 연속 작업) 대상 데이터 260729/ (로컬로 이전, 3개 시료 345장) 실행 환경 Quadro RTX 8000 48 GB ×2 / Python 3.14.4 / torch 2.13.0+cu126 / Django 5.2.16

001 보고서의 "다음 단계" 중 1·2번을 진행했다. 즉 상위 GPU에서 고품질 설정으로 일괄 검출하고, 규조류/비규조류 분류 기준을 실제로 수립했다.

## 1. 환경 변화와 초기 정리

### 1.1 GPU 교체 — 001의 예측 검증

001 §7.6에서 예상한 대로 병목이 사라졌다.

|  | GTX 1050 Ti (001) | Quadro RTX 8000 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 설정 | scale 0.5, pps 32 | scale 1.0, pps 48 |
| 픽셀 | 0.225 µm/px | 0.1126 µm/px |
| 시간 | 19.3s | 20~30s |

해상도 4배 + 포인트 2.25배를 올리고도 시간이 거의 같다. compute capability 7.5가 잡히면서 autocast_dtype()이 fp16 경로를 택했고, 48 GB라 sysmem fallback이 사라졌다. 001에서 포기했던 원본 해상도 설정을 그대로 쓸 수 있게 됐다.

두 GPU 모두 다른 작업(vLLM)이 점유 중이어서 GPU 0의 ocrserver-chandra-a-1 컨테이너를 내리고 사용했다. 복구는 docker start ocrserver-chandra-a-1.

### 1.2 죽은 경로 수정

groups_*.json의 dir 필드가 전부 /mnt/d/260729/...(이전 WSL 환경)을 가리키고 있었다. focus_stack.py가 이 값을 그대로 루트로 쓰므로(189행) 실행 즉시 죽는 상태였다. 로컬 260729/로 고치고 345개 이미지가 전부 해석되는 것을 확인했다.

원본 이미지 994 MB가 커밋 대기 중이어서 .gitignore에 260729/를 추가했다.

## 2. 합성본 vs 단일 프레임 — 검출 대상 결정

001 §9의 미해결 항목 1번("검출 대상을 원본으로 할지 focus-stack 결과로 할지")을 실측으로 결정했다. group 0(21365~21370, 6장)에 동일 설정으로 각각 검출했다.

### 2.1 필터 없이 보면 합성이 손해처럼 보인다

|  | 합성본 | 단일 최선(21369) |
| --- | --- | --- |
| raw 마스크 | 124 | 141 |
| 5~250 µm 통과 | 112 | 125 |

단일 프레임이 더 많다. 그러나 크기 구간별로 나눠 보면 사정이 다르다.

| 구간 | 합성본 | 단일 |
| --- | --- | --- |
| 5–10 µm | 26 | 39 |
| 10–20 µm | 30 | 34 |
| 20–40 µm | 33 | 30 |
| 40–80 µm | 18 | 15 |
| 80–150 µm | 4 | 6 |

초과분이 전부 5–10 µm 구간에 몰려 있다. 초점 흐림이 만든 잔해다. 실물 크기 구간(20 µm 이상)에서는 합성본이 55 vs 51로 앞선다. 합성 자체의 국소 선명도 개선도 1.15배로 001 §5.3 범위의 위쪽 끝이었고 정렬 실패는 0건이었다.

### 2.2 결론

검출은 합성본으로 한다. 다만 싱글턴 그룹(n=1)은 합성본이 없으므로 그 한 장을 쓴다 — RS23 5개, WAP13 116cm 26개, 450cm 11개가 여기 해당한다. run_batch.sh가 초기에 이를 빠뜨리고 있어 수정했다.

개별 프레임의 나머지 용도는 검출이 아니라 사람이 눈으로 확인할 때다(§7 갤러리).

## 3. 중첩 마스크 — 개수 지표를 무의미하게 만드는 문제

### 3.1 실태

10–150 µm로 자른 뒤 후보 85개가 남았는데, 84%(71개)가 자기보다 큰 마스크 안에 85% 이상 포함돼 있었다. 중첩 깊이는 최대 6단계다.

| 깊이 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개수 | 14 | 12 | 23 | 16 | 13 | 5 | 2 |

즉 후보 85개는 물체 85개가 아니다. 실제 구분되는 물체는 15~20개 수준이다. 합성본과 단일 프레임의 검출이 58/85(68%)만 매칭된 것도 이 때문이다 — 안정적인 물체를 다르게 잡은 게 아니라 중첩 무더기에서 어느 조각이 살아남았는지가 달랐을 뿐이다. 이 상태에서는 개수 기반 비교 자체가 성립하지 않는다.

### 3.2 NMS로는 못 잡는다 — 처음 제안을 폐기한 근거

box_nms_thresh를 0.8에서 조이면 될 것으로 처음 판단했으나 틀렸다. 포함관계 205쌍의 IoU 분포를 재 보면 이유가 명확하다.

| IoU 구간 | 0–0.2 | 0.2–0.35 | 0.35–0.5 | 0.5–0.65 | 0.65–0.8 | 0.8– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 쌍 수 | 137 | 17 | 8 | 18 | 25 | 0 |

IoU 중앙값 0.07. 작은 것이 큰 것 안에 들어가면 IoU = 작은면적/큰면적이라 오히려 작아진다. 현재 문턱 0.8이 잡아내는 포함쌍은 0개이고, 0.5로 조여도 43/205뿐이다. NMS는 IoU 기반이라 중첩을 구조적으로 못 잡는다.

### 3.3 품질 지표로도 부모/자식을 못 가른다

포함율 기준으로 정리하려면 부모와 자식 중 어느 쪽을 남길지 정해야 하는데, 두 집단의 지표가 사실상 같다.

|  | 부모(40개) | 자식(71개) |
| --- | --- | --- |
| 채움율 중앙값 | 0.43 | 0.47 |
| 안정도 중앙값 | 0.86 | 0.91 |

판단 근거가 없다. 이 교착은 §5의 형태 조건이 들어오면서 우회된다.

## 4. 형태 필터 설계

사용자 요구는 "테두리가 비교적 매끈하고 길쭉한 봉상, 아니면 완전 원형"이었다.

### 4.1 착안 — 두 형태는 하나의 기준으로 묶인다

봉상(우상목)은 길쭉한 타원, 원형(중심목)은 이심률 0인 타원이다. 그러면 마스크가 적합 타원과 얼마나 겹치는가(타원 IoU) 하나로 두 형태를 함께 잴 수 있다. 퇴적물 덩어리(부모)도, 임의로 잘린 조각(자식)도 타원이 아니므로 중첩을 먼저 풀지 않아도 걸러진다. §3.3의 교착이 여기서 풀린다.

### 4.2 1차 시도와 실패 — 원형도의 함정

처음에는 다음 지표를 썼다.

| 지표 | 정의 | 의도 |
| --- | --- | --- |
| 타원 IoU | 마스크 ∩ 적합타원 / 합집합 | 타원다움 |
| 볼록성(solidity) | 면적 / 볼록껍질 면적 | 들쭉날쭉함 |
| 원형도(circularity) | 4π·면적 / 둘레² | 테두리 매끈함 |

타원IoU ≥ 0.85, 볼록성 ≥ 0.92로 걸었더니 124개 중 17개, 중첩 정리 후 13개가 남았다. 그런데 육안 확인 결과 고른 것이 대부분 틀렸다. 불투명한 쇄설물 덩어리와 배경의 흐릿한 원반이 뽑히고, 조흔이 뚜렷한 명백한 봉상 규조는 26개 중 1개만 통과했다.

원인은 두 가지였다.

(1) 원형도는 매끈함 지표가 아니다. 원형도는 신장비에 지배된다. 신장비 6인 봉상은 윤곽이 완벽히 매끈해도 기하학적으로 0.37이다. 실측에서도 봉상 후보들의 원형도는 0.12~0.54로, 테두리 상태가 아니라 길이 비를 반영하고 있었다.

(2) 원형 기준을 봉상에 그대로 쓸 수 없다. 봉상 후보 26개의 지표 중앙값은 타원 IoU 0.789, 볼록성 0.886 으로, 원형용 문턱(0.85 / 0.92) 아래다. 우상목은 끝이 뾰족한 피침형이 많아 타원 적합도가 구조적으로 낮다.

문턱을 내리면 몇 개가 살아나는지 확인했다.

| 문턱 (IoU / 볼록성) | 통과한 봉상 |
| --- | --- |
| 0.85 / 0.92 | 1 |
| 0.80 / 0.90 | 6 |
| 0.75 / 0.88 | 13 |
| 0.70 / 0.85 | 15 |

### 4.3 수정 — 매끈함 지표 교체 + 형태별 문턱 분리

매끈함은 볼록껍질 둘레 / 실제 둘레(convexity)로 잰다. 윤곽이 울퉁불퉁하면 분모만 길어지므로 신장비와 무관하게 테두리 상태만 반영한다. 길쭉하든 둥글든 같은 잣대로 비교할 수 있다.

여기에 형태별 문턱을 나눠 적용하자 봉상 6개 + 원형 4개가 남았고, 봉상 6개는 전부 조흔이 보이는 진짜 규조각이었다. 다만 원형 4개는 여전히 의심스러웠다 — 배경의 밋밋한 원반으로, 도판의 중심목에 있는 areolae(점무늬)가 보이지 않았다.

## 5. 텍스처 판정 — 결정적 지표

### 5.1 근거

사용자가 제공한 도판 9장(Plate 1~9, 스케일바 10 µm)을 검토하니, 봉상 24개· 원형 40여 개가 예외 없이 규칙적인 주기 구조를 갖고 있었다. 우상목은 횡방향 조흔(striae), 중심목은 방사상·육각 격자로 배열된 areolae다. 쇄설물에는 이것이 없다.

조흔 간격은 통상 10 µm당 8~20개다. 즉 주기 0.4~1.6 µm이고, 0.1126 µm/px에서 약 4~14 픽셀이므로 충분히 분해된다.

### 5.2 구현

1. 마스크 bbox 로 잘라내고, 배경을 물체 평균값으로 채운다
   → 윤곽 자체가 만드는 에지 성분을 죽인다
2. Hanning 창을 씌운다
   → 테두리 불연속이 스펙트럼에 십자무늬를 만드는 것을 막는다
3. 2D FFT 파워 스펙트럼에서 위 주기 대역(환형)만 본다
4. 점수 = 대역 내 최대 피크 / 대역 중앙값

대역을 픽셀이 아니라 µm로 정의한 것이 중요하다. --scale을 바꿔도 같은 물리 구조를 보게 된다. (구현: segment_diatoms.py의 TEXTURE_PERIOD_UM)

### 5.3 결과 — 세 자릿수 분리

형태 필터를 통과한 10개의 텍스처 점수:

| 개체 | 신장비 | 텍스처 |
| --- | --- | --- |
| 봉상 31.2 µm | 8.4 | 19,169 |
| 봉상 49.2 µm | 3.6 | 16,745 |
| 봉상 49.3 µm | 3.6 | 15,498 |
| 봉상 30.7 µm | 6.0 | 8,190 |
| 봉상 12.2 µm | 4.8 | 4,202 |
| 봉상 15.5 µm | 3.4 | 1,487 |
| 원형 5.6 µm | 1.4 | 237 |
| 원형 10.5 µm | 1.1 | 15.7 |
| 원형 10.1 µm | 1.1 | 12.7 |
| 원형 10.6 µm | 1.2 | 11.7 |

진짜 규조각 1,500~19,000 vs 구조 없는 티끌 12~240. 의심하던 원형 4개가 정량적으로 확인됐다. 문턱은 빈 구간 한가운데인 1,000으로 잡았다.

## 6. 조합 — 텍스처와 형태 중 무엇을 관문으로 둘 것인가

세 가지 조합을 실제로 돌려 비교했다. 모두 group 0 합성본(raw 124개) 기준이다.

### 6.1 형태만 (텍스처 없음)

→ 최종 13개. 밋밋한 원반과 쇄설물이 섞여 들어온다. areolae 유무를 볼 수단이 없으므로 구조 없는 물체를 배제할 수 없다.

### 6.2 텍스처만 (형태를 관문에서 제거)

Plate 7의 뿔 달린 대상부 조각과 Plate 8의 원뿔형 첨단부는 윤곽이 오목해서 타원 기준에 절대 안 걸린다. 그런데 이것들도 areolae는 또렷하다. 그래서 텍스처를 1차 관문으로, 형태를 분류기로 강등해 보았다.

→ 67개 통과, 집합체 정리 후 50개. 재현율은 올랐지만 정밀도가 무너졌다. 큰 쇄설물 조각과 무정형 덩어리가 대거 들어왔다. 특히 신장비가 1.4 미만이라 "원형"으로 분류된 것들이 실은 너덜너덜한 무정형이었다 — 둥글다는 조건이 빠지면 신장비만으로는 원형을 정의할 수 없다.

### 6.3 텍스처 AND 형태 (채택)

→ 13개, 전부 봉상이고 육안 확인 결과 전부 진짜 규조각. 쇄설물·무정형 덩어리· 밋밋한 원반이 모두 빠졌다.

### 6.4 교훈

텍스처만 쓰면 쇄설물이, 형태만 쓰면 구조 없는 티끌이 들어온다. 둘 다 필요하다.

두 지표가 서로 다른 실패 모드를 막는다. 텍스처는 "규조각 재질인가", 형태는 "온전한 개체인가"를 본다. 쇄설물 덩어리는 첫째를, 흐릿한 원반은 둘째를 통과하지만 둘 다 통과하지는 못한다.

대가는 Plate 7·8 형태(뿔·원뿔)를 구조적으로 못 잡는다는 점이다. 사용자도 이 둘이 어렵다고 했고, 나머지 도판을 확실히 하는 쪽을 택했다.

## 7. 도판 반영 — 문턱 보정

도판을 보고 판단 하나를 정정했다. 앞서 신장비 16~19인 마스크들을 "얇은 파편" 으로 버렸는데, Plate 1의 #16·#17·#24가 정확히 그 비율이었다. 실제 목표물이었다.

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 봉상 신장비 상한 | 12 | 20 | Plate 1 #16/#17/#24 |
| 봉상 신장비 하한 | 2.5 | 2.0 | Plate 9 (2:1 수준) |
| 크기 범위 | 5–250 µm | 10–150 µm | 도판 실측 13~95 µm |

### 최종 판정 규칙

크기      타원 장축 10 – 150 µm
텍스처    FFT 0.4–1.6 µm 주기대역 피크/중앙값 ≥ 1000     ← 1차 관문
원형      신장비 < 1.4,   타원IoU ≥ 0.85,  볼록성 ≥ 0.92
봉상      신장비 2.0–20,  타원IoU ≥ 0.72,  볼록성 ≥ 0.85
집합체    자식 2개 이상 + 자식면적 > 자기 50% → 덩어리로 보고 제거
중복      상호 80% 이상 겹치면 텍스처 높은 쪽만

### 7.1 중첩 정리 방향을 뒤집은 이유

처음에는 큰 마스크부터 남기고 85% 이상 덮이는 것을 버렸다. 그런데 텍스처 관문을 넣자 덩어리 마스크도 통과하기 시작했다 — 안에 규조각이 가득하니 주기 구조가 강하다. 그 결과 123.9 µm·119.2 µm짜리 덩어리가 내부 규조각을 전부 삼켜 67개가 8개로 줄었다.

방향을 뒤집었다. 자식을 2개 이상 품고 그 자식들이 자기 면적의 절반 이상을 설명하면 개별 물체가 아니라 집합체로 보고 버린다. 개별 물체(잎)를 남기는 쪽이다. 단일 규조각이 우연히 하위 마스크 하나를 품는 경우는 살아남는다.

### 7.2 크기 관문의 단위 불일치 — 배치 후 발견

RS23 전체 집계에서 원형 최소 장축이 4.1 µm로 나왔다. 도판 최소치(13 µm)의 3분의 1도 안 된다.

원인은 크기 관문이 bbox 긴 변으로 걸리는데 형태 지표는 타원 장축을 쓰는 불일치였다. 비스듬히 누운 물체는 bbox가 실제 크기보다 커지므로, 실제 장축 4 µm짜리가 10 µm 관문을 통과한다. 타원 장축으로도 검사하도록 고쳐 848 → 834로 정리됐다.

## 8. 아키텍처 결정 — 지표 기록과 필터링 분리

문턱 하나 바꿀 때마다 SAM2를 다시 돌리는 것은 낭비였다(장당 30초). 그래서 검출 단계에서 형태·텍스처 지표를 전부 계산해 JSON에 기록하고, 필터링을 분리했다.

핵심은 탈락분도 지표째 `rejected`에 남기는 것이다. 통과분만 남기면 문턱을 낮출 때 되살릴 대상이 없다.

segment_diatoms.py   SAM2 추론 + 지표 계산 + 1차 판정   (장당 ~30s)
refilter.py          JSON 의 지표만 읽어 재판정          (34장 1.9s)

§7.2의 수정을 34장 전체에 적용하는 데 1.9초 걸렸다. 재추론이었으면 17분이다. 이 분리가 없었다면 문턱 실험을 그만큼 못 했을 것이다.

--dry-run으로 파일을 건드리지 않고 개수만 먼저 볼 수 있다.

## 9. 배치 결과 (RS23-GC03 71cm 전체)

34개 그룹 = 합성본 29 + 싱글턴 5.

원시 마스크 6,593 → 크기통과 4,362 → 최종 834
봉상 688 (82%)   원형 146 (18%)   이미지당 24.5개
봉상 장축 중앙 20.5 µm (10.1 ~ 114.6)
원형 장축 중앙 15.3 µm (10.1 ~  77.9)

원형이 146개 잡혀 중심목 문턱을 실물로 검증할 대상이 생겼다. g028(8개), g033(5개), g027(3개)부터 보면 된다.

WAP13 두 폴더(116cm 47그룹, 450cm 43그룹)는 아직 미실행이다.

## 10. 검출 교정 뷰어 (Django 5.2)

web/ 아래. ORM·마이그레이션·인증 없이 groups_*.json과 out/*.json을 직접 읽는다. 원본이 이미 JSON이고 스크립트를 다시 돌리면 덮어써지므로, 동기화 문제를 만들 바에 매번 읽는 편이 낫다고 판단했다(파일 mtime 캐시).

### 10.1 구성

| 화면 | 내용 |
| --- | --- |
| / | 데이터셋 3개 요약 (사진/그룹/평균 장수/싱글턴) |
| /d/<slug>/ | 그룹 타일 격자 |
| /d/<slug>/g/<id>/ | 검출 결과(상단) + 이미지 갤러리(하단) |
| /d/<slug>/detections/ | 데이터셋 전체 후보 표 + 크기 통계 |

원본이 2752×2208이라 그리드에 그대로 물리면 못 쓴다. 온디맨드 썸네일을 만들어 캐시한다(원본 2.8 MB → 7.4 KB).

### 10.2 대화형 검출 레이어

정적 오버레이 JPG 대신 JSON 좌표에서 박스를 직접 그린다. refilter.py로 문턱을 바꾸면 JPG는 낡지만 이쪽은 항상 최신이다.

| 조작 | 동작 |
| --- | --- |
| 휠 | 확대 (커서 아래 지점 고정, 최대 12배) |
| 우클릭 드래그 | 이동 |
| 박스 hover | 통계 팝업 (장·단축, 면적, 신장비, 타원IoU, 볼록성, 매끈함, 텍스처) |
| 클릭 / Shift+클릭 | 선택 / 추가·해제 |
| 드래그 / Shift+드래그 | 범위 선택 / 범위 추가 |
| 우클릭 (정지) | 컨텍스트 메뉴 |
| 빈 곳 클릭 | 그 자리의 탈락 후보를 펼쳐 보여줌 → 고르면 검출로 인정 |

우클릭이 이동과 겹치므로 움직임 4 px 미만일 때만 메뉴가 뜬다.

빈 곳 클릭 기능이 §8의 rejected 보존과 직결된다. 누락(false negative)을 사람이 복구할 때, 그 자리에서 탈락한 후보들을 잘라 보여주고 맞는 것을 고르게 한다. group 0 기준 후보 13개에 되살리기 후보 72개가 붙어 있다.

### 10.3 교정 기록

review/<stem>_review.json에 저장한다. 키는 bbox에서 만든다 — id는 필터를 다시 걸면 재부여되므로 못 쓴다. 같은 마스크면 문턱을 바꾸거나 검출을 다시 돌려도 교정이 그대로 따라붙는다.

오검출로 지운 박스는 사라지지 않고 점선 윤곽으로 남아 클릭 한 번에 되살아난다. Ctrl+Z, 컨텍스트 메뉴 '되살리기'로도 가능하다. 새로고침해도 유지된다.

review/는 재생성되는 산출물이 아니라 사람의 판단이므로 out/과 달리 gitignore하지 않는다. 지우면 복구할 수 없다.

## 11. 한계와 다음 단계

### 검증 범위 (정직하게)

형태·텍스처 문턱은 group 0 한 시야에서 육안 확인해 정했다.

배치는 RS23 34개 그룹 전체에 적용했으나 전수 육안 검증은 하지 않았다.

원형(중심목) 문턱은 실물로 검증된 적이 없다. 지금 값은 오검출을 걸러내며 잡은 것이라 진짜를 놓치고 있을 수 있다. §9의 g028/g033이 첫 검증 대상이다.

### 미해결

재현율 50~60% 추정. 눈에 보이는 봉상 중 절반쯤을 여전히 놓친다. 원인은 필터가 아니라 그 위에 있다 — SAM2 AMG가 조밀한 무리 속 투명한 규조각을 온전한 하나로 분할하지 못한다. 불투명한 쇄설물은 깨끗하게 따면서 정작 목표물에 약하다. 문턱을 낮춰도 해결되지 않고(쇄설물이 같이 들어옴) 분할 단계를 손봐야 한다. 유력한 방향은 엣지/임계값으로 씨앗을 찾아 SAM2에 박스나 점으로 물려주는 것이다. 물체당 프롬프트 하나 → 마스크 하나가 되어 중첩 문제도 함께 사라진다.

Plate 7·8 형태(뿔·원뿔)는 설계상 제외. 윤곽이 오목해 타원 기준을 통과할 수 없다. 별도 기술자(descriptor)가 필요하다.

WAP13 두 폴더 미실행. 116cm는 싱글턴이 26개(55%)라 절반 이상이 개별 프레임 검출로 간다.

001의 그룹핑 임계값 검증 범위. README의 "0.35 이하 아니면 0.936 이상" 은 RS23에서만 확인된 값이다. 116cm의 싱글턴 26개가 촬영을 덜 한 것인지 임계값이 안 맞는 것인지는 아직 구분되지 않았다.

README 성능표가 무의미해졌다. 1050 Ti 기준이라 이 장비와 맞지 않는다. §1.1의 실측으로 갱신 필요.

### 산출물

| 파일 | 상태 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| segment_diatoms.py | 수정 | 형태·텍스처 지표 계산 + 판정 + 탈락분 보존 |
| refilter.py | 신규 | 재추론 없는 문턱 재적용 |
| run_batch.sh | 신규 | 합성 + 검출 일괄 (기존분 건너뜀, 싱글턴 처리) |
| web/ | 신규 | Django 뷰어 + 교정 도구 |
| groups_*.json | 수정 | 경로를 로컬로 |
| review/ | 신규 | 사람의 교정 기록 (재생성 불가) |