# 규조류 분석 시스템 — 진척 보고서

작성일 2026-07-29 저장소 github.com:jikhanjung/diatom 대상 극지 퇴적물 코어 3개 시료, 광학현미경 사진 345장

이 문서는 개발 로그 001과 002를 종합한 현황 보고서다. 세부 실험 기록은 각 로그를 참조한다.

## 1. 요약

퇴적물 코어에서 추출한 규조류를 광학현미경으로 촬영한 사진에서, 개별 규조각을 자동으로 찾아내고 µm 단위로 계측하는 시스템을 구축했다.

현재 상태:

사진 345장 → 124개 시야로 자동 정리 (초점 시리즈 그룹핑)

시야마다 all-in-focus 합성본 생성

합성본에서 규조각 후보를 검출하고 형태·텍스처 기준으로 선별

웹 뷰어에서 결과를 확인하고 사람이 교정할 수 있음

시료 1개(RS23-GC03 71cm, 34개 시야)에 전체 파이프라인 적용 완료 → 규조각 834개

핵심 성과는 규조각과 퇴적물 쇄설물을 구분하는 판정 기준을 실측으로 수립한 것이다. 초기 검출기(SAM2)는 클래스를 구분하지 못해 쇄설물까지 전부 잡아냈고, 그 상태로는 계측이 의미가 없었다.

가장 큰 미해결 과제는 재현율 50~60% — 눈에 보이는 규조각의 절반가량을 아직 놓친다. 원인은 판정 기준이 아니라 그 앞단의 분할 단계에 있다(§6.1).

## 2. 시스템 구성

사진 345장
  │
  ├─[1] 초점 시리즈 그룹핑      group_focus_series.py
  │      같은 시야를 초점만 바꿔 찍은 것들을 묶는다
  │      → 124개 시야
  │
  ├─[2] all-in-focus 합성        focus_stack.py
  │      시야마다 초점 맞은 영역만 모아 한 장으로
  │      → 시야당 합성본 1장 (+ 깊이 맵)
  │
  ├─[3] 후보 검출                segment_diatoms.py
  │      SAM2.1 로 물체 후보를 뽑고 형태·텍스처 지표를 계산
  │      → 시야당 원시 마스크 100~200개
  │
  ├─[4] 규조각 선별              segment_diatoms.py / refilter.py
  │      크기·텍스처·형태 기준으로 규조각만 남긴다
  │      → 시야당 10~30개
  │
  └─[5] 확인과 교정              web/ (Django)
         사람이 오검출을 지우고 누락을 되살린다
         → review/*.json

## 3. 계측의 근거 — 픽셀 스케일

모든 정량 결과는 이 값 하나에 의존한다.

0.112599 µm / pixel, 시야(FOV) 309.8 × 248.6 µm

ZEN이 XML에 기록한 Scaling/Items/Distance = 1.1259920634920635E-07 m 이며, AutoScaling/Type이 Measured(실측 캘리브레이션)이다. X·Y가 동일하다. 따라서 픽셀 수에 이 값을 곱하는 것만으로 µm 단위 크기를 얻는다.

촬영 조건은 345장 전부 동일하다: Plan-Apochromat 40×/0.95 + Optovar 1.6× + 어댑터 0.63×, Axiocam 506c(4.54 µm 픽셀), 투과광 명시야, 2752 × 2208.

### 3.1 XML의 한계 — 설계에 영향을 준 제약

스테이지 XY 좌표도, 포커스 Z 좌표도 기록돼 있지 않다. ZPosition 계열 태그가 나오지만 전부 실험 설정 템플릿 값이며 실측 위치가 아니다. Snap(단발) 촬영이라 z-stack으로 기록되지 않았다.

같은 시야를 초점만 바꿔 찍은 두 장의 XML diff와, 아예 다른 시야인 두 장의 XML diff가 구조적으로 완전히 동일했다(타임스탬프와 내부 GUID뿐). 이 확인으로부터 두 가지 설계 결정이 나왔다.

초점 시리즈는 이미지 내용으로 묶어야 한다 (§4).

깊이 맵은 정량적 높이로 쓸 수 없다 — 등간격 촬영이었는지조차 알 수 없다.

향후 촬영 시 Z 위치가 기록되는 z-stack 모드를 쓰면 두 번째 제약이 풀린다.

## 4. 단계별 현황

### [1] 초점 시리즈 그룹핑 — 검증 완료

초점이 바뀌면 고주파(선명도)는 크게 변하지만 입자 배치는 그대로라는 점을 이용한다. 축소 + 가우시안 블러로 만든 저주파 지문의 정규화 상관계수를 인접 사진끼리 비교한다.

분리가 매우 깨끗하다. RS23 기준 인접 상관계수가 0.35 이하 아니면 0.936 이상으로 양분되고 그 사이에 값이 하나도 없다. 임계값 0.55는 이 빈 구간 한가운데에 놓인다.

| 폴더 | 사진 | 시야 | 다중 / 단독 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS23-GC03 71cm | 151 | 34 | 28 / 6 |
| WAP13-GC47 116cm | 93 | 47 | 21 / 26 |
| WAP13-GC47 450cm | 101 | 43 | 32 / 11 |
| 합계 | 345 | 124 | 81 / 43 |

116cm는 단독 촬영이 55%다. 이 시료는 초점 시리즈를 덜 찍은 것으로 보이나, 임계값이 이 폴더에 안 맞을 가능성과 아직 구분되지 않았다(§6.4).

먼저 시도한 타임스탬프 기반 그룹핑은 폐기했다. 촬영 리듬이 사람의 조작 속도에 좌우돼 임계값이 폴더마다 달라지고, 116cm에서는 절반 이상이 단독으로 쪼개졌다.

### [2] all-in-focus 합성 — 검증 완료

ECC로 정렬(초점 브리딩·스테이지 흔들림 보정)한 뒤 픽셀별 국소 선명도를 가중치로 soft blending 한다.

지표 선택에 함정이 있었다. 처음 전역 Laplacian 분산으로 평가하니 0.77배로 나와 합성이 실패한 것처럼 보였다. 초점이 크게 어긋난 덩어리는 짙은 그림자가 되어 강한 명암 경계를 만드는데, 전역 분산은 이것을 "선명함"으로 계산한다. 합성이 성공해 그림자가 해소될수록 숫자가 내려간다. 물체 영역의 국소 선명도로 바꾸자 정직한 값이 나왔다 — 최선 단일 프레임 대비 1.04~1.15배, 정렬 실패 0건.

### [3]~[4] 검출과 선별 — 이번 작업의 핵심

#### 검출 대상: 합성본

합성본과 최선 단일 프레임을 동일 설정으로 비교했다. 필터 없이 보면 단일 프레임이 더 많이 잡히지만(125 vs 112), 초과분이 전부 5–10 µm 구간이었다. 초점 흐림이 만든 잔해다. 실물 크기 구간(20 µm 이상)에서는 합성본이 55 vs 51로 앞선다.

→ 검출은 합성본으로 한다. 단, 단독 촬영 시야(43개)는 그 한 장을 쓴다.

#### 판정 기준

SAM2.1은 클래스를 구분하지 않으므로 규조각·쇄설물·배경을 가리지 않고 잡는다. 시야당 100~200개 후보에서 규조각만 골라내는 기준이 필요했다.

사용자가 제시한 목표 형태(테두리가 매끈한 봉상, 또는 완전 원형)와 참조 도판 9장(Plate 1~9)을 근거로 다음 규칙을 세웠다.

크기      타원 장축 10 – 150 µm            (도판 실측 13~95 µm를 여유 있게 포함)
텍스처    주기 구조 세기 ≥ 1000            ← 1차 관문: "규조각 재질인가"
원형      신장비 < 1.4,  타원IoU ≥ 0.85,  볼록성 ≥ 0.92
봉상      신장비 2.0–20, 타원IoU ≥ 0.72,  볼록성 ≥ 0.85
집합체    자식 2개 이상 + 자식면적 > 자기 50% → 덩어리로 보고 제거
중복      상호 80% 이상 겹치면 텍스처 높은 쪽만

설계의 핵심 두 가지:

(1) 봉상과 원형은 하나의 기준으로 묶인다 — 타원. 우상목은 길쭉한 타원, 중심목은 이심률 0인 타원이다. 마스크가 적합 타원과 얼마나 겹치는가로 두 형태를 함께 잰다. 퇴적물 덩어리도 임의로 잘린 조각도 타원이 아니므로 자연히 걸러진다.

(2) 텍스처가 결정적이다. 도판의 규조각은 예외 없이 규칙적 주기 구조를 갖는다 — 우상목은 횡방향 조흔(striae), 중심목은 areolae 격자. 쇄설물에는 없다. 조흔 간격은 10 µm당 8~20개이므로 주기 0.4~1.6 µm, 즉 약 4~14 픽셀이라 충분히 분해된다. FFT로 이 대역의 피크/중앙값을 재면:

|  | 텍스처 점수 |
| --- | --- |
| 진짜 규조각 | 1,500 ~ 19,000 |
| 구조 없는 티끌 | 12 ~ 240 |

세 자릿수로 갈린다. 형태만으로는 통과하던 밋밋한 원반이 여기서 전부 탈락했다.

두 기준을 모두 요구해야 한다. 실측으로 확인했다:

| 조합 | 결과 |
| --- | --- |
| 형태만 | 밋밋한 원반·쇄설물 혼입 |
| 텍스처만 | 재현율↑, 그러나 정밀도 붕괴 (쇄설물 대거 유입) |
| 텍스처 AND 형태 | 13개 전부 진짜 규조각 |

두 지표가 서로 다른 실패 모드를 막는다. 쇄설물 덩어리는 텍스처를, 흐릿한 원반은 형태를 통과하지만, 둘 다 통과하지는 못한다.

#### 설계 과정에서 폐기한 접근

정직하게 기록해 둘 가치가 있다.

NMS로 중첩 제거 — 불가능. SAM2는 격자 포인트마다 다중 스케일 마스크를 내므로 최대 6단계까지 중첩되고, 후보의 84%가 더 큰 마스크 안에 들어 있었다. 그런데 포함관계 205쌍의 IoU 중앙값이 0.07이다(작은 것이 큰 것 안에 들면 IoU는 오히려 작아진다). 현재 문턱 0.8이 잡아내는 포함쌍은 0개, 0.5로 조여도 43/205뿐이다. IoU 기반 NMS는 중첩을 구조적으로 못 잡는다.

원형도(circularity)를 테두리 매끈함 지표로 사용 — 오류. 원형도는 신장비에 지배된다. 신장비 6인 봉상은 윤곽이 완벽해도 0.37이다. 볼록껍질 둘레 / 실제 둘레로 교체했다 — 신장비와 무관하게 테두리 상태만 반영한다.

원형 기준을 봉상에 그대로 적용 — 오류. 우상목은 끝이 뾰족한 피침형이 많아 타원 적합도가 구조적으로 낮다(중앙값 0.789). 원형용 문턱을 쓰면 봉상 26개 중 1개만 통과한다. 형태별로 문턱을 분리했다.

### [5] 확인·교정 뷰어

web/ (Django 5.2). 브라우저에서 검출 결과를 확인하고 교정한다.

시야에 들어가면 검출 결과가 먼저, 이미지 갤러리가 그 아래

박스에 커서를 올리면 개체 통계 팝업 (크기·신장비·타원IoU·볼록성·매끈함·텍스처)

휠 확대 / 우클릭 드래그 이동 / 드래그 범위 선택

오검출 삭제 — 지운 것은 점선으로 남아 클릭 한 번에 되살아남 (Ctrl+Z도)

누락 복구 — 빈 곳을 클릭하면 그 자리에서 탈락한 후보들을 잘라 보여주고 맞는 것을 고르면 검출로 인정

마지막 기능이 가능한 이유는 검출 단계에서 탈락분도 지표째 보존하기 때문이다. 시야 하나에 후보 13개, 되살리기 후보 72개가 붙어 있다.

교정 기록은 review/<시야>_review.json에 bbox 기반 키로 저장한다. 문턱을 바꾸거나 검출을 다시 돌려도 같은 마스크면 교정이 그대로 따라붙는다. 이것은 재생성되는 산출물이 아니라 사람의 판단이므로 지우면 복구할 수 없다.

## 5. 성능과 결과

### 5.1 처리 속도

GPU를 GTX 1050 Ti 4 GB(WSL2)에서 Quadro RTX 8000 48 GB로 옮기면서 병목이 사라졌다. 이전에는 VRAM 부족으로 시스템 RAM에 넘기는 sysmem fallback이 발생해 수십 배 느려졌고, 이를 피하려 해상도를 절반으로 줄여야 했다.

|  | 1050 Ti | RTX 8000 |
| --- | --- | --- |
| 설정 | scale 0.5, pps 32 | 원본 해상도, pps 48 |
| 픽셀 | 0.225 µm/px | 0.1126 µm/px |
| 시야당 | 19.3s | 20~30s |

해상도 4배 + 포인트 2.25배를 올리고도 시간이 거의 같다. 코드가 GPU 세대를 보고 fp16 autocast를 자동으로 켠다.

시야 하나 처리에 합성 ~17초 + 검출 ~30초 ≈ 1분. 124개 시야 전체는 약 2시간.

### 5.2 검출 결과 (RS23-GC03 71cm 전체, 34개 시야)

원시 마스크 6,593 → 크기통과 4,362 → 최종 834
봉상 688 (82%)   원형 146 (18%)   시야당 24.5개
봉상 장축 중앙 20.5 µm  (10.1 ~ 114.6)
원형 장축 중앙 15.3 µm  (10.1 ~  77.9)

### 5.3 문턱 재조정 비용

검출 단계에서 지표를 전부 JSON에 기록해 두고, 필터링을 별도 스크립트(refilter.py)로 분리했다. 그 결과 문턱을 바꿔 34개 시야 전체에 다시 적용하는 데 1.9초가 걸린다. 재추론이었다면 17분이다. 이 분리 덕분에 기준 실험을 충분히 반복할 수 있었다.

실제로 배치 완료 후 크기 관문의 단위 불일치(bbox 긴 변 vs 타원 장축)를 발견해 전체를 재적용했다 — 848 → 834개, 1.9초.

## 6. 한계와 다음 단계

### 검증 상태 — 정직한 기록

| 항목 | 검증 범위 |
| --- | --- |
| 초점 시리즈 그룹핑 | 345장 전체 통계 확인 |
| all-in-focus 합성 | 3개 시야 육안 확인 |
| 판정 기준 수립 | 1개 시야 육안 확인 |
| 배치 적용 | RS23 34개 시야 (전수 육안 검증 안 함) |
| 원형(중심목) 기준 | 실물로 검증된 적 없음 |

원형 기준은 오검출을 걸러내며 잡은 값이라 진짜를 놓치고 있을 수 있다. 이번 배치에서 원형이 146개 잡혀 검증 대상이 처음 생겼다.

### 6.1 재현율 50~60% (최우선 과제)

눈에 보이는 봉상 규조 중 절반가량을 아직 놓친다. 원인은 판정 기준이 아니라 그 앞단의 분할이다. SAM2 AMG는 불투명한 쇄설물은 깨끗하게 따내면서, 정작 목표물인 투명한 규조각을 조밀한 무리 속에서 온전한 하나로 분할하지 못한다.

문턱을 낮추는 것으로는 해결되지 않는다 — 쇄설물이 같이 들어온다.

유력한 방향은 씨앗 기반 프롬프트다. 밝은 시야에서 규조각은 배경 대비 뚜렷한 윤곽선을 가지므로, 엣지나 임계값으로 후보 위치를 먼저 찾고 그 점/박스를 SAM2에 물려준다. 물체당 프롬프트 하나 → 마스크 하나가 되어 중첩 문제도 함께 사라진다.

### 6.2 미대응 형태 (Plate 7·8)

뿔 달린 대상부(girdle) 조각과 원뿔형 첨단부는 윤곽이 오목해서 타원 기준을 통과할 수 없다. 이들도 areolae는 또렷하므로 텍스처는 통과하지만, 형태 관문에서 걸린다. 형태를 관문에서 빼면 쇄설물이 대거 유입되므로(§4 조합 실험) 별도 기술자가 필요하다.

### 6.3 남은 시료

WAP13-GC47 두 폴더(116cm 47시야, 450cm 43시야)는 아직 미실행이다. 116cm는 단독 촬영이 26개(55%)라 절반 이상이 개별 프레임 검출로 간다.

### 6.4 그룹핑 임계값의 일반성

"상관계수 0.35 이하 아니면 0.936 이상"이라는 깨끗한 양분은 RS23에서만 확인된 것이다. 116cm의 단독 시야 26개가 촬영을 덜 한 결과인지 임계값이 안 맞는 것인지는 아직 구분되지 않았다.

### 6.5 종 동정

현재 시스템은 "규조각인가"와 "봉상인가 원형인가"까지만 판정한다. 속·종 수준 동정은 다루지 않는다. 도판이 있으므로 형태 계측값 + 텍스처 주기(조흔 밀도)를 특징으로 삼아 분류기를 붙이는 것이 다음 단계가 될 수 있다. 조흔 밀도는 이미 FFT로 측정하고 있으므로 그 값을 개체별로 남기도록 확장하면 된다.

### 6.6 깊이 맵

Z 좌표가 기록된 z-stack 촬영이 전제다. 현재 구현은 그때를 위한 배선까지만 되어 있다.

## 7. 권장 순서

원형 기준 검증 — 이번 배치에서 잡힌 원형 146개를 육안 확인 (g028·g033·g027)

WAP13 두 시료 일괄 실행 (약 1.5시간)

뷰어로 교정하며 재현율·정밀도 실측 — 지금까지 재현율은 육안 추정치다

씨앗 기반 프롬프트로 분할 단계 개선 (§6.1) — 재현율 문제의 근본 해법

종 동정 분류기 검토 (§6.5)

## 부록 A. 실행 방법

# 환경
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

# [1] 초점 시리즈 그룹핑
python group_focus_series.py "260729/RS23-GC03 71cm" -o groups_RS23.json

# [2]~[4] 합성 + 검출 일괄 (기존 산출물은 건너뜀)
./run_batch.sh groups_RS23.json
./run_batch.sh                      # 인자 없으면 전 시료

# 문턱만 바꿔 재판정 (재추론 없음, 34시야 1.9초)
python refilter.py out/ --texture-min 3000 --dry-run

# [5] 뷰어
cd web && python manage.py runserver 0.0.0.0:9090

## 부록 B. 산출물

| 경로 | 내용 | 재생성 |
| --- | --- | --- |
| groups_*.json | 시야 그룹핑 결과 | 가능 |
| stacked/ | all-in-focus 합성본 + 깊이 맵 | 가능 |
| out/*_candidates.json | 검출 후보 + 지표 + 탈락분 | 가능 |
| out/*_overlay.jpg | 검출 오버레이 | 가능 |
| **review/*.json** | 사람의 교정 기록 | 불가 |

260729/(원본 994 MB), stacked/, out/은 gitignore 대상이다. review/는 사람의 판단이므로 저장소에 포함한다.

## 부록 C. 관련 문서

devlog 001 — 파이프라인 초기 구축, XML 분석, 그룹핑 검증, GPU 성능 분석

devlog 002 — 형태·텍스처 판정 기준 수립 과정, 조합 실험, 뷰어 구현

README.md — 촬영 조건, 스케일, 스크립트 사용법